- 小系统（Android-Pad）使用手册

- 一、软件的安装与卸载

- 1.1软件的安装：下载Smart- Center安装包进行安装到对应的Android平板上，桌面会出现一个Smart Center APP应用程序

1.2软件的卸载：长按Smart Center，拖入垃圾桶，进行卸载（根据不同手机卸载的方式有所不同）

二 、注册/忘记密码/登录

- 2.1注册

新用户注册，注册时选择对应的扫描码，同一个扫描码归属于同一个家庭，注册的其他手机号码均为陌生人账号，需要通过家长授权才能登录。

2.2忘记密码

用户通过手机号码+短信验证码，可设置新的密码。用于账号登录

- 2.3登录

输入手机号码（账号）、正确密码、扫描Dream Kit二维码。即可登录到主页面

- 三、个人设置页面

3.1用户可修改自己的头像、昵称、修改密码（账号不可修改）

3.2管理Dream Kit，可进行切换Dream Kit和添加Dream Kit

3.3切换用户，切换至登录页面，使用不同账号登录

3.4 关闭SmartCenter，杰克退出SmartCenter应用

- 四、家庭管理页面

- 4.1授权

- 4.1.1家长账号可对家人/客人/陌生人进行授权，也可以将自身的家长权限转移给其他账号，其自身变成家人权限

- 4.1.2家长权限可对系统做任何操作

- 家人权限除了不能授权外，其他权限与家长权限一致

- 客人权限只能查看系统所有功能，但是不能操作

- 陌生人权限，不能登录系统，需要家长授权

- 4.2删除账号

- 家长账号可删除家人/客人/陌生人权限的账号

- 4.3门铃绑定

- 点击对应的门铃图标即可绑定（门铃图标会点亮）或（对已绑定门铃的账号）解除绑定操作，最多只能绑定5个账号

- 五、房间列表/房间配置/设备配置页面

- 5.1房间列表

- 通过左滑屏幕，可进行切换页面显示房间名称

- 5.2房间配置页面

- 5.2.1默认一个（未分配房间），默认房间不可修改和删除

- 5.2.2点击添加，可进行添加房间

- 长按房间名称，可进行修改房间

- 该页面屏幕左滑，可进行删除房间

- 5.2.3删除房间后，归属于被删除房间的设备自动回到未分配房间。

- 5.3设备配置页面

- 5.3.1所有的设备初始均属于未分配房间，可对未分配房间的设备进行分配至其他房间

- 5.3.2房间配置页面可对设备（灯/窗帘/空调/新风/地暖/播放器）进行开-关单控

- 六、未分配房间设备

- 6.1设备单控

- 可对不同设备（灯/窗帘/空调/新风/地暖/播放器），进行开-关 单控（打开时，按钮图标点亮，关闭时，按钮图标灰色）

- 6.2设备详情控制页面

- 6.2.1灯

- 开关控制：开启-关闭操作（开启时，灯图标点亮，关闭时图标灰色）

- 6.2.2窗帘

- 开关控制：开启-关闭-暂停操作（开启时，图标打开，关闭时图标为关闭）

- 6.2.3空调

- 开关控制：开启-关闭操作（开启时，图标点亮，关闭时图标灰色）

- 温度设置：+-可增减温度（最低温度18℃，最高温度35℃）

- 风速设置：低风、中风、强风、自动风

- 模式设置：（制冷、制热、除湿、送风、自动

- 扫风设置：开扫风、关扫风

- 静音设置：开静音，关静音，同一个图标

- 6.2.4新风

- 开关控制：开启-关闭操作（开启时，图标点亮，关闭时图标灰色）

- 送风设置：可设置低风、中风、强风

- 排风设置：可设置低风、中风、强风

- 模式设置：自动、手动、防冻、春秋

- 6.2.5地暖

- 开关控制：开启-关闭操作（开启时，图标点亮，关闭时图标灰色）

- 温度设置：+-可增减温度（最低温度5℃，最高温度35℃）

- 6.2.6播放器

- 开关控制：播放、暂停、关闭

- 音量控制：+-音量

- 循环模式：单曲循环、列表循环、随机播放

- 音效切换：现代、古典、原声、留下、舞曲、摇滚

- 歌曲切换：上一首、下一首

- 七、捷控页面

- 7.1捷控列表

- 7.1.1单击捷控，可执行该捷控

- 7.1.2长按捷控，可对捷控进行编辑、重命名、删除操作

- 7.2添加捷控

- 点击添加，可添加多个不同名的捷控

7.3编辑捷控

7.3.1设备列表页面，根据房间进行筛选设备，将设备添加至任务列表

7.3.2任务列表页面，可添加/删除执行的任务，设置设备需要执行的开关状态

7.4重命名捷控

长按捷控名称，点击重命名，可对捷控进行修改名称

7.5删除捷控

长按捷控名称，点击删除，可进行删除捷控

- 八、联动页面

- 8.1联动开关操作

- 对联动进行开启-关闭操作（开启时，图标点亮，当条件成立时，联动中的执行任务将会被执行。关闭时图片灰色，新添加的联动，默认为关闭状态）

8.2添加联动

8.2.1条件类型选择

点击添加，可选择条件类型包含：时间/室温/开关

8.2.2添加时间类型的联动

8.2.3添加室温类型的联动

8.2.4添加开关类型的联动

8.3编辑联动

长按联动，点击编辑，可进入编辑联动页面（除条件类型外，均可编辑修改）

8.4删除联动

长按联动，点击删除，可对联动执行删除操作

- 九、门锁及门铃控制

- 9.1 编辑门锁

- 9.1.1点击右上角的编辑，可对门锁进行修改

- 9.1.2点击猫眼图标，可对门锁进行隐藏操作

- 9.1.3点击（被点亮的）三角箭头图标，可打开查看门铃视频

- 9.1.4点击钥匙图标，进行开锁操作

- 十、日志信息页面

- 10.1点击日志可查看日志，点击右上角设置图标，可选择指定日期进行查看日志

- 十一、版本更新/Dream Kit状态/用户反馈

- 11.1点击设置页面，可查看版本信息（若当前版本非最新版本，可更新至最新版本）

- 11.2点击设置页面，可查看Dream Kit状态（在线-离线），盒子若是离线，则设备均为离线

- 11.3 点击设置页面，可查看反馈方式